ICS 67.140.10

X 55

DB34

安徽省地方标准

DB 34/ T1086—2018

代替 DB 34/T1086-2009

祁门红茶

Keemun Black Tea

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

（本稿完成日期：）

2018 - XX - XX发布

2018 - XX - XX实施

安徽省质量技术监督局   发布

前  言

本标准依据GB/T1.1—2009给出的规则编写。

本标准由祁门县祁红产业发展局、安徽省农业科学院茶叶研究所提出。

本标准由安徽省质量技术监督局归口。

本标准主要起草单位：安徽省农业科学院茶叶研究所、安徽省祁门红茶发展有限公司、安徽省祁门县新茗堂茶业有限公司、安徽省黄山市祁眉茶旅有限公司、祁门县农业委员会、祁门县质量技术监督局、黄山市产品质量检验所、祁门县祁红产业发展局。

本标准主要起草人：雷攀登、耿其明、王昶、黄建琴、童其超、杨积亮、闵宣文、陆国富。

祁门红茶

- 范围

本标准规定了祁门红茶的术语和定义、分级与实物标准样、要求、试验方法、检验规则、标志标签、包装、运输、贮存。

本标准适用于祁门工夫红茶、祁红香螺、祁红毛峰、针形祁红等祁门红茶产品。

- 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 191	包装储运图示标志

GB 2762	食品中污染物限量

GB 2763	食品中农药最大残留限量

GB 7718	食品安全国家标准 预包装食品标签通则

GB/T 8302	茶	取样

GB/T 8303	茶	磨碎试样的制备及其干物质含量测定

GB/T 8304	茶	水分测定

GB/T 8305	茶	水浸出物测定

GB/T 8306	茶	总灰分测定

GB/T 8311	茶	粉末和碎茶含量测定

GB/T 14487   茶叶感官审评术语

GB/T 23776	茶叶感官审评方法

GB/T 31748   茶鲜叶处理要求

GB/T 32744     茶叶加工良好规范

NY/T 5018    无公害食品 茶叶生产技术规程

GH/T 1070    茶叶包装通则

GH/T 1071    茶叶贮存通则

DB34/T 2570  祁红香螺加工技术规程

JJF 1070	定量包装商品净含量计量检验规则

《定量包装商品计量监督管理办法》国家质量监督检验检疫总局令[2005]第75号

3 术语和定义

- 下列术语和定义适用于本标准。

3.1 祁门红茶 Keemun black tea

- 以安徽省祁门县为核心产区，以祁门槠叶种及以此为资源选育的无性系良种为主的茶树品种鲜叶为原料，按传统工艺及特有工艺加工而成的具有“祁门香”品质特征的红茶。

- 3.2 祁门香 Keemun aroma

鲜嫩甜香，似蜜糖香，为祁门红茶的香气特征。

- 3.3 祁门工夫红茶 Keemun Kungfu black tea

按照初制（萎凋、揉捻、发酵、干燥）和精制（筛制、切细、风选、拣剔、补火、拼配、匀堆装箱） 工艺加工而成的条形祁门红茶。

- 3.4 祁红香螺 Keemun black tea-xiangluo

按照萎凋、揉捻、发酵、控温做形、干燥、整形、归类加工而成的卷曲形祁门红茶。

- 3.5 祁红毛峰 Keemun black tea- maofeng

按照萎凋、揉捻、发酵、做形、干燥、整形、归类加工而成的弯曲形祁门红茶。

- 3.6 针形祁红 Keemun black tea- fine and straight

按照萎凋、揉捻、发酵、控温做形、干燥、整形、归类加工而成的紧圆、类似针形祁门红茶。

- 4 分级与实物标准样

- 4.1 祁门工夫红茶按品质差异，分为特茗、特级、一级、二级、三级、四级、五级。按本标准的技术 要求分别设一个实物标准样，各为该级产品品质的最低界限。标准样一般每三到四年换配一次。

- 4.2 祁红香螺、祁红毛峰按品质差异，分为特级、一级、二级。按本标准的技术要求分别设一个实物 标准样，各为该级产品品质的最低界限。标准样一般每三到四年换配一次。

- 4.3 针形祁红按品质差异，分为特茗、特级、一级。按本标准的技术要求分别设一个实物标准样，各为该级产品品质的最低界限。标准样一般每三到四年换配一次。

- 5 要求

- 5.1 自然环境

- 5.1.1 气候

- 祁门红茶产区地处中亚热带北缘，属亚热带湿润季风气候，四季分明、梅雨明显、雨量集中、日照较少、降水丰沛。年平均气温15.6 ℃，年平均降水量为1725.6 mm，其中4月～7月最为集中，超过全年降水量的一半，年平均相对湿度80%左右，年平均日照时数1816.6 h，年日照率为45%，年平均无霜期220 d～230 d。

- 5.1.2 土壤

- 祁门红茶产区土壤类型以红壤、黄壤、黄棕壤、石灰岩土为主，土壤质地疏松，理化性质优良，有机质丰富，pH值5～6。

- 5.1.3 植被

- 祁门红茶产区大多位于海拔300 m上下，四周植被茂密，森林覆盖率80%以上，主要树种为常绿阔叶林、针叶林、竹林。

- 5.2 鲜叶

- 5.2.1 鲜叶处理

- 原料来源按NY/T 5018规定执行。鲜叶采摘、盛叶工具、运输、鲜叶处理按GB/T 31748规定进行。

- 5.2.2 鲜叶质量

5.2.2.1 祁门工夫红茶产品各等级的鲜叶质量标准应符合表1的要求。

表1 祁门工夫红茶各等级的鲜叶要求

| 产品级别 | 鲜叶要求 |
| --- | --- |
| 特茗 | 一芽一叶为主 |
| 特级 | 一芽一叶、一芽二叶为主 |
| 一级 | 一芽二叶为主 |
| 二级 | 一芽二叶、一芽三叶为主 |
| 三级 | 一芽三叶为主 |
| 四级 | 一芽三叶、一芽四叶为主 |
| 五级 | 一芽四叶、嫩对夹叶为主 |

5.2.2.2 祁红香螺、祁红毛峰产品各等级的鲜叶质量标准应符合表2的要求。

表2 祁红香螺、祁红毛峰各等级的鲜叶要求

| 产品级别 | 鲜叶要求 |
| --- | --- |
| 特级 | 一芽一叶为主 |
| 一级 | 一芽一叶、一芽二叶为主 |
| 二级 | 一芽二叶为主 |

5.2.2.3 针形祁红产品产品各等级的鲜叶质量标准应符合表3的要求。

表3 针形祁红各等级的鲜叶要求

| 产品级别 | 鲜叶要求 |
| --- | --- |
| 特茗 | 一芽为主 |
| 特级 | 一芽一叶为主 |
| 一级 | 一芽二叶为主 |

- 5.3 加工条件

- 5.3.1 加工操作人员健康、环境与卫生、设备和器具、加工过程管理按GB/T 32744的规定执行。

- 5.3.2 基本工艺流程具体可参照附录 A 的要求。

- 5.4 感官指标

- 5.4.1 祁门工夫红茶产品各等级的感官指标应符合表4的要求。

表4 祁门工夫红茶产品各等级的感官指标

| 级别 | 外形 |  |  |  | 内质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 形状 | 整碎 | 净度 | 色泽 | 香气 | 滋味 | 汤色 | 叶底 |
| 特茗 | 细嫩挺秀金毫显露 | 匀整 | 净 | 乌黑油 润 | 高鲜嫩 甜香 | 鲜醇嫩甜 | 红艳明亮 | 红艳匀亮 细嫩多芽 |
| 特级 | 细嫩、金毫显露 | 匀整 | 净 | 乌黑油 润 | 鲜嫩甜 香 | 鲜醇甜 | 红艳 | 红亮柔嫩 显芽 |
| 一级 | 细紧露毫显锋苗 | 匀齐 | 净，稍含 嫩茎 | 乌润 | 鲜甜香 | 鲜醇 | 红亮 | 红亮匀嫩 有芽 |
| 二级 | 紧细有 锋苗 | 尚匀齐 | 净，稍含 嫩茎 | 乌较润 | 尚鲜甜 香 | 甜醇 | 红较亮 | 红亮匀嫩 |
| 三级 | 紧细 | 匀 | 尚净，稍 有筋梗 | 乌尚润 | 甜纯香 | 尚甜醇 | 红尚亮 | 红亮尚匀 |
| 四级 | 尚紧细 | 尚匀 | 尚净，稍 有筋梗 | 乌 | 尚甜纯 香 | 醇 | 红明 | 红匀 |
| 五级 | 稍粗尚 紧 | 尚匀 | 稍有红 筋梗 | 乌泛灰 | 尚纯香 | 尚醇 | 红尚明 | 尚红匀 |

- 5.4.2 祁红香螺产品各等级的感官指标应符合表5的要求。

表5 祁红香螺产品各等级的感官指标

| 级别 | 外形 | 内质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 香气 | 滋味 | 汤色 | 叶底 |
| 特级 | 细嫩卷曲金毫显露，色乌黑油润，匀整， 净度好 | 高鲜嫩 甜香 | 鲜醇甜 | 红艳 | 红亮匀齐 细嫩显芽 |
| 一级 | 紧结卷曲显毫，色乌黑较油润，较匀整， 净度较好 | 鲜甜香 | 鲜甜 | 红亮 | 红亮嫩匀 |
| 二级 | 紧结卷曲尚显毫，色乌润，尚匀整， 净度尚好 | 甜香 | 醇甜 | 红较亮 | 红亮较嫩匀 |

- 5.4.3 祁红毛峰产品各等级的感官指标应符合表6的要求。

表6 祁红毛峰产品各等级的感官指标

| 级别 | 外形 | 内质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 香气 | 滋味 | 汤色 | 叶底 |
| 特级 | 紧结弯曲露毫，显锋苗，色乌润，匀整，净度好 | 高鲜甜香 | 鲜醇甜 | 红艳 | 红亮匀齐柔嫩 |
| 一级 | 紧结弯曲显锋苗，色乌较润，较匀整， 净度较好 | 鲜甜香 | 鲜醇 | 红亮 | 红亮嫩匀 |
| 二级 | 紧结弯曲有锋苗，色乌尚润，尚匀整， 净度尚好 | 甜香 | 醇甜 | 红较亮 | 红亮较嫩匀 |

- 5.4.4 祁红香螺产品各等级的感官指标应符合表7的要求。

表7 针形祁红产品各等级的感官指标

| 级别 | 外形 | 内质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 香气 | 滋味 | 汤色 | 叶底 |
| 特茗 | 细嫩挺秀、金毫显露，匀整，净，乌黑油润 | 高鲜嫩甜香 | 鲜醇嫩甜 | 琥珀黄 | 红艳匀亮细嫩多芽 |
| 特级 | 细嫩、金毫显露，匀整，净，乌黑油润 | 鲜嫩甜香 | 鲜醇甜 | 琥珀黄 | 红亮柔嫩显芽 |
| 一级 | 细紧、露毫显锋苗，匀齐，净，稍含嫩茎，乌润 | 鲜甜香 | 鲜醇 | 红艳明亮 | 红亮匀嫩有芽 |

- 5.5 理化指标

应符合表8的要求。

表8 理化指标

| 项目 | 指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 祁门工夫红茶特茗、特级、一级， 祁红香螺，祁红毛峰，针形祁红 | 祁门工夫红茶 二级、三级 | 祁门工夫红茶 四级、五级 |
| 水分/% ≤ ≤ | 7.0 |  |  |
| 总灰分/% ≤ ≤ | 6.5 |  |  |
| 粉末/% ≤ ≤ | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 水浸出物/% ≥ ≥ | 32 | 30 | 28 |

- 5.6 卫生指标

- 5.6.1 污染物限量应符合GB 2762 的规定。

- 5.6.2 农药残留限量应符合GB 2763 的规定。

- 5.7 净含量

应符合《定量包装商品计量监督管理办法》的规定。

- 6 试验方法

- 6.1	感官指标检验

- 感官审评方法按GB/T 23776执行，感官审评术语按GB/T 14487规定执行。

- 6.2 理化指标检验

- 6.2.1 样品制备，按GB/T 8303的规定执行。

- 6.2.2 水分测定，按 GB/T 8304的规定执行。

- 6.2.3 水浸出物测定，按GB/T 8305的规定执行。

- 6.2.4 总灰分测定，按GB/T 8306的规定执行。

- 6.2.5 粉末和碎茶含量测定，按GB/T 8311的规定执行。

- 6.3 卫生指标

- 6.3.1 污染物限量指标检验按GB 2762 的规定执行。

- 6.3.2 农药残留限量指标检验按GB 2763 的规定执行。

- 6.4 净含量

按JJF 1070的规定执行。

- 7 检验规则

- 7.1 取样

取样以批为单位，同一批投料生产、统一班次加工过程中形成的独立数量的产品为一批次，同批产品的品质和规格一致。取样按 GB 8302 的规定执行。

- 7.2 出厂检验

出厂检验内容为感官指标、水分、粉末、净含量允许短缺量和包装标签。经检验合格，签发产品质量合格证后，方可出厂。

- 7.3型式检验

型式检验为全项目检验。有下列情况之一时，进行型式检验：

a)首次批量生产前；

b)产品如因原料、工艺、机具有较大改变，可能影响产品质量时；

c)国家质量监督机构提出型式检验要求时。

- 7.4判定规则

7.4.1 凡劣变、有异味、污染物限量和农药残留量指标有一项不合格的产品，均判为不合格产品。

7.4.2 理化指标有一项不合格或感官品质不符合规定级别的，应在原产品中加倍抽取样本复检，复检 中理化指标不合格的，判该批产品为不合格品，感官指标不合格的降级处理。

7.4.3 对检验结果有争议时，应对留存样进行复检；或按 GB/T 8302 规定在同批产品中加倍取样， 对有争议项目进行复验，以此复验结果为准。

- 8 标志标签、包装、运输和贮存

- 8.1 标志标签

- 产品的标志应符合 GB/T 191 的规定，标签应符合 GB 7718 的规定。

- 8.2 包装

应符合GH/T 1070 的规定。

- 8.3 运输

- 运输工具应符合清洁、卫生、干燥、无异气味、无污染的要求；运输时，应防潮湿、防晒、防污染，严禁与有毒、有异气味、易污染等损害茶叶品质的物品混装、混运。

- 8.4 贮存

应符合GH/T 1071 的规定。保质期由生产者根据产品的加工工艺、包装材料、运输和贮存条件等因素自行确定。

- 附录A

- （资料性附录）

- 祁门红茶加工基本工艺流程

1 祁门红茶加工基本工艺流程

1.1 祁门工夫红茶加工基本工艺流程：初制→精制

1.1.1 初制工艺流程

萎凋→揉捻→发酵→干燥。

1.1.2 精制工艺流程

中高档茶：滚筒圆筛初分→毛抖→分筛→紧门→撩筛→剖扇→复撩→拣剔→净扇→补火→清风→拼配匀堆→成品。

中低档茶：复火→滚筒圆筛初分→毛抖→分筛→剖扇→紧门→撩筛→净扇→拣剔→补火→清风→拼配匀堆→成品。

1.2 祁红香螺加工基本工艺流程

萎凋→揉捻→发酵→控温做形→干燥→整形归类。

1.3 祁红毛峰加工基本工艺流程

萎凋→揉捻→发酵→干燥→整形归类。

1.4 针形祁红加工基本工艺流程

萎凋→揉捻→发酵→控温做形→干燥→整形归类。

2 祁门红茶加工技术

2.1 萎凋

萎凋程度：以叶色转暗，叶质柔软，手紧握叶子成团，手松慢慢散开，嫩茎折而不断，透出清香，含水量58%～60%为宜。可采用自然萎凋、热风萎凋、萎凋机萎凋等。

2.1.1 自然萎凋

叶子均匀摊放在干净卫生的竹帘（盘）上，在室内或日光下萎凋；摊叶厚度2～3 cm，依据不同天气、日光强弱，合理安排晾、晒时间，中间适当翻，至萎凋适度、均匀。

2.1.2 热风萎凋

采用萎凋槽萎凋，摊叶厚度15～20 cm，进风温度控制在35 ℃左右，每1 h停风翻叶一次，翻叶要上下均匀抖散。时间4～6 h。雨水叶、露水叶应稍薄摊，先用冷风吹干叶子表面水后，再加温萎凋。

2.1.3 萎凋机萎凋

通过2台串联萎凋机连续完成。第1台萎凋机摊叶厚度15-18 cm，热风温度28-30 ℃，风力范围（以每层后端纵向平均计）风量60-80 m3/min、风速0.5-0.8 m/s，风机连续工作时间100-120 min；第2台萎凋机摊叶厚度12-15 cm，热风温度26-28 ℃，风力范围（以每层后端纵向平均计）风量60-80 m3/min、风速0.5-0.8 m/s，风机连续工作时间60-80 min。

2.2 揉捻

揉捻程度：芽叶紧卷成条，无松散折叠现象，手紧握茶坯有茶汁外溢，松手后茶团不松散，成条率达85％左右。可采用单机、自动揉捻机组揉捻。

2.2.1单机揉捻

采用90、65、55、35型等揉捻机揉捻，投叶量视机型而定，以装满揉桶为宜，不得紧压；时间70～90 min。两次揉捻，第一次空揉35～45 min；第二次加压揉捻，加压10 min，松压5 min，重复2～3次。揉捻后解散团块。

2.2.2自动揉捻机组揉捻

65型揉捻机单机投叶量45-55 kg（萎凋叶计），揉捻时间70-80min，空揉30 min，一次加压揉捻20 min（桶盖下压15 cm），二次加压揉20 min（桶盖下压20 cm），松压揉5-10 min后下叶，通过振动槽输送至解块机解块。

2.3 发酵

发酵程度：叶色转为铜红色，青草气消失，香气愉悦为适度。可采用发酵室、自动发酵机发酵。

2.3.1 发酵室发酵

将揉捻叶置于发酵盒中，放入发酵室进行发酵。发酵室环境温度25～28 ℃，湿度保持在90％以上。摊叶厚度10～20 cm，保持通气。发酵时间3～4 h为宜。

2.3.2 自动发酵机发酵

自动发酵机箱体内温度26～28 ℃，湿度≥90%，摊叶厚度13～15 cm，发酵时间2～3 h。

2.4 控温做形

分为卷曲形与针形祁红做形工艺，可采用手工作形与机械做形。

2.4.1 卷曲形祁红做形工艺

按DB34/T 2570的规定执行。

2.4.2 针形祁红做形工艺

2.4.2.1 手工做形

手工做形采用口径84cm龙井锅，锅温约120～150℃，温度先高后低，茶坯下锅后，先翻炒待叶子升温后，开始边理条，边搓条，搓条用力由轻到重，随茶坯含水率减少，至25%～30%时力度减轻，以整形、提毫为主，待叶子条形基本紧直，色泽转乌、露毫，茶叶含水率约15%～20%做形结束，出锅摊凉。

2.4.2.2 理条机辅助做形

理条机理条+人工搓条。理条机控温150 ℃，投叶量以铺满槽底为宜，时间约10 min，至茶坯含水率25%-30%时下机摊凉，然后在锅中进行人工整形、提毫，待叶子条形基本紧直，色泽转乌、露毫，茶叶含水率15%-20%做形结束，出锅摊凉。

2.5 干燥

可采用烘笼、烘干机或分层进风自动链板式烘干机。

2.5.1 毛火

风温120～130 ℃，摊叶厚度2～3 cm，叶温须在80 ℃以上，烘至含水量20%～25%，叶条基本干硬，嫩茎稍软。

2.5.2 摊凉

下机摊凉回潮40～60 min,或进入摊叶回潮机进行快速风冷散热回潮。

2.5.3 足烘

风温75～90 ℃，摊叶厚度4～5 cm，烘至茶坯含水量为7%以下。

2.6 整形归类

将形状不规整长大茶、片、末等筛除，剔除杂物，使成品茶外形更加规格、匀净。

2.7 精制

2.7.1 毛茶定级与付制

为充分发挥原料的经济价值，毛茶加工等级与定级归堆一般可比毛茶标准样低1～2等。毛茶按加工等级付制，实行单级付制、单级回收，付制顺序从高级别到低级别。不入本级的茶料,可以上拼或下移。特级、壹贰级等高档茶生熟兼做，毛茶头、毛抖头等头子茶复火熟做，筛下茶生做。二级以下毛茶采用复火熟做，有利于取料加工。

2.7.2 圆筛

用滚筒圆筛机初分大小，筛下茶至抖筛工序，筛上茶经滚切后再上滚筒圆筛，头子茶拼入下一级毛茶中。

用平面圆筛机分筛，分长短与确定筛号茶。筛网配置第一次分筛配5、6、7、9孔4面筛,9孔底茶再配8、10、12、14孔4面筛进行第二次分筛。

用平面圆筛机进行撩筛，撩头割脚、细分长短。撩筛机转速较快,投料应均匀一致；从小号头茶开始付撩，筛下茶上并复撩；撩头单独进行二次付撩，投料略减；二次撩头归并处理；挫脚下并重撩；5孔筛撩头经付切后再撩,头里头茶交本级圆身路处理。

净撩是把各级各孔茶坯，再复撩一次，进一步细分长短。

2.7.3 抖筛

采用单层抖筛机进行抖筛，筛网配置为特级12孔、壹级11孔、贰级10孔、3、4级9孔筛、5级8孔筛。毛抖头付切2-3 次，头里头茶拼入下一级别，筛下茶取为本级茶。

2.7.4 紧门

采用双层抖筛机进行紧门，以达到级别茶的规格要求，配筛应比抖筛紧0.5或1孔，紧门头子归圆身路加工；8孔以下的小号头茶一般不过紧门。

2.7.5 风选

宜采用吸风式风选机进行剖扇和定级扇。剖扇力度宜偏轻，确保正子口不含有正茶，扇去茶片、毛衣以及其它轻飘物质。定级扇正口取做本级本身茶，正子口取做本级轻身茶。清风在补火后进行，扇去尚存的茶片、茶末等轻质茶。

2.7.6 拣剔

拣剔包括手拣和机拣。拣剔目的是去除茶埂、乌丝梗、红筋等夹杂物，以提高精茶的净度。手工拣剔主要用于高档茶（特茗、特级等），机拣包括阶梯式拣梗机、静电拣梗机、光电色选机等。

2.7.7 补火

精制过程中茶叶因吸潮变软，通过补火、焙香，确保成品茶水分达到标准。

2.7.8 拼配与匀堆

将本级各路号头茶，对照加工标准样按上、中、下段茶的适当比例进行拼配，其它各路别号头茶质量符合要求的也可拼入。此外，还可提取少量优质次级号头茶拼入本级，以调剂成品茶品质，弥补单级回收的不足。补火清风后应立即拼配匀堆装箱，以免再度受潮。

_________________________________